Egz. nr

PROJEKT TECHNICZNY

| INWESTOR | Gmina Strzyżewice, Strzyżewice 109, 23-107 Strzyżewice |
| --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107127L W M. PIOTROWICE W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKÓW, ZJAZDÓW (DZ. NR EWID. 238) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WŁĄCZENIA DRÓG GMINNYCH WEWNĘTRZNYCH (DZ. NR . EWID. 1468 I 1462) ORAZ BUDOWĄ KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO NA DZ. NR 238 W M.PIOTROWICE |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | MIEJSCOWOŚĆ PIOTROWICE, GMINA STRZYŻEWICE, POWIAT LUBLIN, WOJ. LUBELSKIE |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE | Nazwa jednostki ewidencyjnej: STRZYŻEWICE Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: PIOTROWICE 0017 Numery działek ewidencyjnych: 238, 1468, 1462 |
| BRANŻA | DROGOWA |

|  | NAZWISKO I IMIĘ | DATA | UPRAWNIENIA BUDOWLANE | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | MGR INŻ. EWA BARTOSZEK 20-726 LUBLIN, UL. SANDOMIERSKA 5 | 09.2021 .11.2021 | UPR. NR LUB/0180/POOD/07 NR EWID. LUB/BD/1319/01 |  |

            - Zawartość opracowania

- KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BRANŻOWYCH I ZAŚWIADCZEŃ 
O PRZYNALEŻNOŚCI DO OIIB PROJEKTANTA.

- WYKAZ DZIAŁEK NA KTÓRYCH ZLOKALIZOWANA JEST PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107127L W M. PIOTROWICE W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKÓW, ZJAZDÓW I BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

- Opis opisowa

A/ Opis techniczny- branża drogowa

- Podstawa opracowania projektu

- Inwestor realizacji robót, zarządca drogi, adres inwestycji

- Przedmiot opracowania

- Stan istniejący

- Stan projektowany

5.1. Projektowany zakres robót

5.2. Rozwiązania sytuacyjne

5.3. Przekroje normalne

5.4. Konstrukcja nawierzchni chodników, zjazdów i zatok parkingowych

5.5. Odwodnienie

5.6. Roboty ziemne

5.7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

5.8. Umocnienia skarp

5.9. Uzbrojenie terenu
5.10. Zjazdy
5.11. Przepust pod zjazdem

- Powierzchnie projektowanych elementów zagospodarowana terenu

- Dostępność gruntu pod budowę drogi

B/ Opis techniczny - branża telekomunikacyjna

C/ Uzgodnienia i opinie

- Część rysunkowa

- Plan orientacyjny: RYS. NR 1, skala 1:25 000;

- Plan sytuacyjny: RYS. NR 2 skala 1:500;

- Przekroje normalne: RYS. NR 3 skala 1:50;

- Szczegóły konstrukcyjne: RYS. NR 4 skala 1:25;

- Konstrukcja i rzut poziomy zjazdu: RYS. NR 6 skala 1:50;

- Konstrukcja i rzut poziomy zjazdu w km 0+340,50: skala 1:50;

- Przepust, szczegóły konstrukcyjne: RYS. NR 7, skala 1:25, 1:50;

- Przekroje poprzeczne: RYS. NR 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9;   skala 1:50.

- KPED Karta nr 01.33 ”Sposób ułożenia prefabrykatów na skarpie”.

- KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BRANŻOWYCH I ZAŚWIADCZEŃ 
O PRZYNALEŻNOŚCI DO OIIB PROJEKTANTA.

- WYKAZ DZIAŁEK NA KTÓRYCH ZLOKALIZOWANA JEST PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107127L W M. PIOTROWICE W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKÓW, ZJAZDÓW I BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

WYKAZ DZIAŁEK

Numer ewidencyjny działki:

1/ 238 POWIAT LUBLIN, OBRĘB PIOTROWICE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA STRZYŻEWICE - PAS DROGOWY DROGI GMINNEJ  NR 107127L,

2/ 1468 POWIAT LUBLIN, OBRĘB PIOTROWICE, JEDNOSTKA  EWIDENCYJNA STRZYŻEWICE - PAS DROGOWY DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ

3/ 1462 POWIAT LUBLIN, OBRĘB PIOTROWICE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA STRZYŻEWICE  - PAS DROGOWY DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ

- OPIS OPISOWA

A/ OPIS TECHNICZNY- BRANŻA DROGOWA

B/ OPIS TECHNICZNY - BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

C/ UZGODNIENIA I OPINIE

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania projektu

Podstawę opracowania stanowią:

- umowa z inwestorem   na wykonanie dokumentacji projektowej

-mapa zasadnicza 1:1000

- mapa do celów projektowych 1:500

-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. Dz 2004 r. nr 204, poz. 2086 )

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz.U. Dz 2003 r. nr 207, poz. 2016 )

-Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 43, poz. 430 )

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. nr 19, poz. 177 ).

-Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609),

-Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389)

-Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1129 z p. zm.)

- Inwestor realizacji robót, zarządca drogi, adres inwestycji

Inwestorem jest: Gmina Strzyżewice, Strzyżewice 109, 23-107 Strzyżewice

Zarządcą drogi gminnej Nr 107127L  oraz dróg wewnętrznych położonych na dz. nr ewid. 1468 i 1462. jest Gmina Strzyżewice.

Adres inwestycji: odcinek przebudowy drogi gminnej nr 107127L i dróg wewnętrznych położony jest w m. Piotrowice, gm. Strzyżewice, pow. lubelski, woj. lubelskie.

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest :

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107127L W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKÓW I ZJAZDÓW,                               KM ROBOCZY 0+008,70 -  0+376,70, DŁUGOŚĆ 368,00 MB., DZIAŁA NR EWID. 238, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WŁĄCZENIA DRÓG WEWNĘTRZNYCH POŁOŻONYCH NA DZ. NR EWID. 1468 I 1462 W M. PIOTROWICE

Przebudowa drogi gminnej polegać  będzie na budowie chodnika po stronie prawej od km roboczego  0+008,70 -  do km 0+376,70 na  długości  368,00 m oraz budowie i przebudowie zjazdów indywidualnych do posesji.

Początek  projektowanego  odcinka budowy chodnika  w km 0+008,70 znajduje się w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2277L Żabia Wola-Strzyżewice i stanowi kontynuację chodnika wybudowanego wcześniej po stronie prawej drogi powiatowej,  zaś koniec znajduje się w km 0+376,70 w obrębie skrzyżowania z drogą wewnętrzną                    w m. Piotrowice.

Budowa omawianego chodnika pozwoli na bezpieczne przejście pieszym do części mieszkalnej Piotrowic.                             W chwili obecnej ruch pieszy odbywa się poboczem i jezdnią.  Brak chodnika powoduje utrudnienia - dla dzieci uczęszczających do szkoły i mieszkańców dojeżdżających do pracy, szczególnie jesienią  i zimą.

Budowa chodnika   spowoduje wyraźną poprawę dla ruchu pieszego oraz zwiększy bezpieczeństwo w tym rejonie.

Przebudowa dróg wewnętrznych położonych na działkach nr ewid. 1468 i 1462 polega na korekcie promieni włączenia dróg wewnętrznych do drogi gminnej nr 107127L.

- Stan istniejący

Droga gminna 107127L posiada nawierzchnię bitumiczną,  na znacznej części odcinka projektowanego chodnika posiada przekrój normalny uliczny  z obustronnymi krawężnikami, na pozostałym odcinku posiada przekrój normalny szlakowy z obustronnymi poboczami gruntowymi o zmiennej szerokości i zanikającymi rowami przydrożnymi.

Szerokość jezdni jest zmienna i wynosi 4,98 – 8,12 mb. Droga gminna posiada pas drogowy o szerokości zmiennej od 9,50 –  do 14 mb.

Istniejące zjazdy indywidualne do posesji  posiadają nawierzchnię gruntową, tłuczniową, z kostki brukowej i płyt betonowych.

Powyższy odcinek położony jest w obrębie znacznych spodków podłużnych i jednego niewielkiego łuku poziomego oraz zlokalizowany jest w obrębie zwartej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej po prawej stronie drogi                     i po lewej stronie  zabudowy usługowej, oświatowej i przemysłowej. Droga gminna na tym odcinku znajduje się                     w obrębie terenu zabudowanego oznakowanego tablicami D-42.

Teren pasa drogowego jest uzbrojony. W obszarze objętym opracowaniem znajdują się: kable telefoniczne, linie energetyczne, oświetlenie uliczne, woda, gaz i kanalizacja sanitarna.

Droga wewnętrzna zlokalizowana na dz. nr ewid 1468  posiada jezdnię o szerokości zmiennej od 4,0 m do 4,8 mb, o nawierzchni bitumicznej obramowanej krawężnikiem. Po obu stronach jezdni występuje pas zieleni.

Droga wewnętrzna zlokalizowana na dz. nr ewid 1462  posiada jezdnię o szerokości 3,8 mb, o nawierzchni bitumicznej obramowanej krawężnikiem. Po obu stronach jezdni występuje pas zieleni.

5. Stan projektowany

5.1.Projektowany zakres robót, zakres przebudowy

Chodnik zaprojektowano zgodnie z uzgodnieniem z inwestorem po prawej stronie drogi gminnej tj. po stronie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej zamieszkałej po tej stronie drogi gminnej. Projektowany odcinek chodnika od km 0+008,70 do zjazdu indywidualnego w km 0+321,40 tj. do km 319,40 przylega bezpośrednio do krawędzi jezdni drogi gminnej, dalej od km 0+323,40 zlokalizowany jest za pasem zieleni wzdłuż linii ogrodzeń aż do końca zakresu do km 0+376,70.

Projektuje się wykonanie rozbiórki istniejącej jezdni wzdłuż prawej krawędzi jezdni drogi gminnej na szerokości lokalnie do 49 cm oraz rozbiórkę placyku asfaltowego zlokalizowanego w obrębie skrzyżowania drogi gminnej z drogą wewnętrzną  położoną na dz. nr 1468.

Projektowana szerokość chodnika (bez szerokości krawężnika i obrzeży)  przylegająca do krawędzi jezdni  od km 0+008,70 do km 0+321,40 wynosi 2 m. W miejscach zawężeń, gdzie nie ma możliwości terenowych z uwagi na istniejące zagospodarowanie zaprojektowano szerokości chodnika  od 1,25 mb do 1,9 mb.

Chodnik odsunięty od jezdni zlokalizowany za rowem zanikającym od km 0+323,40 zlokalizowany jest w pasie zieleni i przylega do linii ogrodzeń aż do końca zakresu do km 0+376,70. Na tym odcinku zaprojektowano chodnik o szerokości 1,0 mb. (bez szerokości obrzeży)

Nawierzchnię chodnika zaprojektowano z kostki betonowe koloru szarego  o gr. 6 cm.

Projektuje się wykonanie  w granicach pasa drogowego zjazdów z kostki betonowej koloru szarego o gr. 8 cm. Zjazdy istniejące z kostki brukowej zostaną przebudowane i dostosowane do wymaganych parametrów technicznych i rozwiązań projektowych chodnika.

Zakres przebudowy dróg wewnętrznych położonej na dz. nr 1468 i 1462 obejmuje przebudowę włączenia do drogi gminnej w nawiązaniu do wykonanej na zlecenie inwestora koncepcji pt. „Przebudowa istniejących dróg gminnych wewnętrznych położonych na terenie działek o nr ewid.: 95/5, 95/13, 1462 i 1468 w m. Piotrowice, gm. Strzyżewice”, grudzień 2020r., opracowanej przez mgr Inż. Krzysztofa Królika.

Przebudowa zjazdu z drogi gminnej na drogę wewnętrzną /dz. nr 1468/ polega na dostosowaniu promieni łuków poziomych zjazdu z drogi gminnej do R=7 i R=9 mb, wykonanie rozbiórki i poszerzeń jezdni w obrębie przebudowywanych promieni łuków, przebudowie krawężnika w celu dowiązania do istniejącej krawędzi jezdni drogi wewnętrznej oraz budowę chodników w obrębie zjazdu o szerokości 2,0 m i 1,25 mb.

Przebudowa zjazdu z drogi gminnej na drogę wewnętrzną /dz. nr 1462/ polega na dostosowaniu promieni łuków poziomych zjazdu z drogi gminnej do R=6 i R=7 mb, wykonanie rozbiórki i poszerzeń jezdni w obrębie przebudowywanych promieni łuków, przebudowie krawężnika w celu dowiązania do istniejącej krawędzi jezdni drogi wewnętrznej oraz budowę chodników na dz. 238 w obrębie zjazdu o szerokości 2,0 m.

Inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach z uwagi na przewidywaną przez inwestora realizację etapową inwestycji:

I etap od km 0+075,03 do km 0+376,70,

oraz w II Etapie od km 0+008,70 do km 0+075,03,

ZAKRES PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 107127L:

a/ długość projektowanego odcinka chodnika wynosi 368 mb,

b/ rozbiórka istniejącego krawężnika, oraz jezdni do szer. do 0,5 mb

c/ ustawienie krawężnika typu lekkiego 15x30x100 cm,

d/ wykonanie nawierzchni bitumicznej na poszerzeniach do szer. 0,5 mb

e/ wykonanie chodnika z kostki brukowej koloru szarego gr. 6 cm, szerokość chodnika   2,00 mb – 1,00 mb, z obramowaniem obrzeżem 6x20 cm

f/ wykonanie zjazdów do posesji o szerokość zjazdów 3,0 – 4 m, o nawierzchni z kostki brukowej koloru szarego, grubości 8 cm, oraz płyt bet. gr .12,5 cm, z wykonaniem obramowania zjazdu z krawężnika 20x30, krawężnika prostokątnego 10x25,

g/ rozbiórka istniejącego przepustu o śred. 40 cm dł. 5 mb pod zjazdem indywidualnym w km 0+340,50 i wykonanie przepusty o śred. 40 cm o dł. 7 mb.

h/ plantowanie skarp rowów i terenu przyległego

i/ umocnienie skarp betonowymi płytami ażurowymi,

j/ wymiana oznakowania pionowego 1 szt., oraz ustawienie barier ochronnych U-11a.

ZAKRES PRZEBUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ (dz. nr ewid. 1468):

a/ długość projektowanego zakresu przebudowy drogi  od km 0+004,50 do  km 0+011,15 – 6,65  mb,

b/ rozbiórka istniejącego krawężnika,

c/ rozbiórka powierzchni utwardzenia nawierzchnią bitumiczną oraz jezdni do szer. do 0,50 mb

d/ ustawienie krawężnika typu lekkiego 15x30x100 cm,

e/ wykonanie chodnika z kostki brukowej koloru szarego gr. 6 cm, szerokość chodnika   2,00 mb – 1,00 mb, z obramowaniem obrzeżem 6x20 cm

h/ plantowanie skarp rowów i terenu przyległego,

j/ oznakowanie pionowego drogi wewnętrznej 2 szt.,

ZAKRES PRZEBUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ (dz. nr ewid. 1462):

a/ długość projektowanego zakresu przebudowy drogi  od km 0+007,20 do  km 0+010,31 – 3,11  mb,

b/ rozbiórka istniejącego krawężnika,

c/ rozbiórka  jezdni do szer. do 0,4 mb,

d/ ustawienie krawężnika typu lekkiego 15x30x100 cm,

e/ wykonanie nawierzchni jezdni na poszerzeniach do szer.  do 0,5 mb

f/ plantowanie skarp rowów i terenu przyległego,

g/ oznakowanie pionowego drogi wewnętrznej 2 szt.,

5.2.Rozwiązania sytuacyjne.

Zakres opracowania zaczyna przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2277L Żabia Wola-Strzyżewice w km 0+008,70, w którym to skomunikowano  projektowany chodnik z istniejącym chodnikiem przy drodze powiatowej. Budowa chodnika kończy się przed drogą wewnętrzną na dz. nr 93/11.

Rozwiązania wysokościowe wg układu wysokości Kronsztad 60. Rozwiązania sytuacyjne podano wg układu współrzędnych 1965/1. Rzędne wysokościowe dla przepustu podano również wg danych mapy zasadniczej układ wysokościowy „65”.

Projektowana szerokość chodnika  przylegająca do krawędzi jezdni  - 2 m – (bez szerokości krawężnika i obrzeża), w miejscach zawężeń, gdzie nie ma możliwości terenowych z uwagi na istniejące zagospodarowanie zaprojektowano szerokość chodnika od 1,25 mb do 1,9 mb ( bez szerokości krawężnika i obrzeża). Chodnik odsunięty od jezdni zaprojektowano o szerokości 1,0 mb.( bez szerokości obrzeży). Nawierzchnię chodnika zaprojektowano z kostki betonowe koloru szarego  o gr. 6 cm, obramowanej obrzeżem o szerokości 6 cm.

Droga gminna w obszarze przebudowy posiada dwa zjazdy publiczne na  drogi wewnętrzne: ZP1 w km 0+074,75, ZP2 w km 244,24. W obrębie włączeń w ciągu projektowanego chodnika drogi gminnej zaprojektowano zaniżenie krawężnika do 4 cm na szerokości 4 mb w celu umożliwienia przejścia pieszym.

W ciągu chodnika projektuje się wykonanie  w granicach pasa drogowego zjazdów indywidualnych z kostki betonowej koloru szarego o gr. 8 cm. Zjazdy istniejące z kostki brukowej zostaną przebudowane i dostosowane do wymaganych parametrów technicznych i rozwiązań projektowych chodnika. Lokalizację zjazdów do posesji, ich parametry i zakres podano w zestawieniu zjazdów indywidualnych.

Współrzędne geodezyjne pkt. głównych:

| wierzchołek | Układ współrzędnych prostokątnych płaskich 1965/1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | x | y |
| W1,SK1 | 4734866,8163 | 5519534,4764 |
| początek zakresu robót | 4734856.6277 | 5519535.9670 |
| W2 | 4734846,1493 | 5519537,4996 |
| W3 | 4734804.5338 | 5519543.3403 |
| W4, SK2 | 4734792.8575 | 5519545.2763 |
| W5 | 4734776.0467 | 5519547.3807 |
| PŁK1 | 4734762.9962 | 5519549.2137 |
| W6, ŁK1 | 4734745.0845 | 5519551.7295 |
| KŁK1 | 4734727.0286 | 5519552.7996 |
| W7 | 4734708.7446 | 5519553.8833 |
| W8 | 4734643.1347 | 5519556.0333 |
| SK3 | 4734623.8915 | 5519556.6961 |
| W9 | 4734593.1628 | 5519557.7545 |
| W10 | 4734568.1880 | 5519558.9390 |
| W11 | 4734506.6663 | 5519561.3805 |
| PŁK2 | 4734491.8694 | 5519561.4801 |
| koniec zakresu robót | 4734491.5295 | 5519561.4746 |
| W12,ŁK2 | 4734473.4569 | 5519561.6039 |
| W13, KŁK2 | 4734457.7149 | 5519552.0526 |

Parametry techniczne projektowanego chodnika i zjazdów przedstawiono w części rysunkowej  rys. nr 2, „Projekt zagospodarowania terenu”, oraz rys. nr 3/1 „Przekroje normalne - droga gminna” i 3/2 „Przekroje normalne – droga wewnętrzna”.

5.3.Przekroje normalne

Rozwiązania w zakresie przekroju normalnego oraz zakresu jego obowiązywania przedstawiono na rys. nr 3/1 „Przekroje normalne - droga gminna” i 3/2 „Przekroje normalne – droga wewnętrzna”, konstrukcję nawierzchni i szczegóły konstrukcyjne przekroju normalnego przedstawiono na rys. nr 4 „Konstrukcja nawierzchni i szczegóły konstrukcyjne”

5.4.Konstrukcja nawierzchni chodników i zjazdów

Konstrukcja  chodnika i  zjazdów do posesji i pobocza:

Nr 1 -  Konstrukcja nawierzchni  chodnika i dojść pieszych do posesji  :

-      kostka brukowa betonowa kolor szary zgodnie– grubość 6 cm

-      podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

-      podbudowa z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o gr. 15 cm

-      warstwa odsączająca z piasku o gr. 10 cm

Razem 34 cm

Nr 1a - Konstrukcja nawierzchni  chodnika i dojść pieszych do posesji  :

Konstrukcja Nr 1a została zaprojektowana zgodnie z warunkami Zakładu Gazowniczego w Lublinie /nad istniejącym gazociągiem/.

-      kostka brukowa betonowa kolor szary o  grubość 6 cm

-      podsypka cementowo-piaskowa 1:4   o  gr. 3 cm,

-      warstwa z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3  0/31,5 mm

-      warstwa odsączająca z piasku   o gr. 10 cm

Razem 39 cm

Nr 2 - Konstrukcja nawierzchni  zjazdów do posesji  :

-  kostka brukowa betonowa kolor szary    o grubość 8 cm

-  podsypka cementowo-piaskowa 1:4   o  gr. 3 cm,

-  podbudowa z mieszanki związanej cementem C3/4   o gr. 15 cm

-  podbudowa z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o gr.   20 cm

Razem 46 cm

Nr 2a - Konstrukcja nawierzchni  zjazdów do posesji   :

Konstrukcja Nr 2a została zaprojektowana zgodnie z warunkami Zakładu Gazowniczego w Lublinie  /nad istniejącym gazociągiem/.

-  kostka brukowa betonowa kolor szary    o grubość 8 cm

-  podsypka cementowo-piaskowa 1:4   o  gr. 3 cm,

-  warstwa z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3  0/31,5 mm o gr. 15 cm

-  warstwa z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3  0/63 mm o gr.  15 cm

-  warstwa odsączająco-odcinająca z piasku   o grubości 10 cm

Razem 51 cm

Nr 2b - Konstrukcja nawierzchni  zjazdu do posesji  nad przepustem :

Konstrukcja Nr 2b jako rozwiązanie alternatywne konstrukcji nawierzchni zjazdu nad przepustem zjazdu w km 0+340,50

-  płyty betonowe zbrojone 150x100x12,5 cm, o grubość 12,50 cm

-  podsypka cementowo-piaskowa 1:4   o  gr. 3 cm,

-  podbudowa z mieszanki związanej cementem C3/4, o gr. 15 cm

-  podbudowa z mieszanki związanej cementem C1,5/2, o gr.  15 cm

Razem 45,50 cm

Nr 3 - Konstrukcja umocnienia pobocza :

-  warstwa z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3   0/31,5 mm o gr. 15 cm

-  warstwa z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3   0/63 mm o gr. 15 cm

Szczegóły  konstrukcji  podano  na rysunku  nr 3/1 „Przekroje normalne - droga gminna” i 3/2 „Przekroje normalne – droga wewnętrzna”, konstrukcję nawierzchni i szczegóły konstrukcyjne przekroju normalnego przedstawiono na rys. nr 4 „Konstrukcja nawierzchni i szczegóły konstrukcyjne” oraz  na rys. nr 6 „Konstrukcja i rzut poziomy zjazdu km 0+340,50”.

5.5.Odwodnienie

Na omawianym odcinku drogi odwodnienie odbywa się w ramach istniejącego systemu odwodnienia tj. poprzez istniejącą kanalizację deszczową, powierzchniowo oraz system rowów przydrożnych. Na końcowym odcinku występuje po stronie prawej rów przydrożny zanikający. Całość wód opadowych spływa w kierunku drogi powiatowej i jest ona przechwytywana poprzez istniejące odwodnienie listwowe oraz kratki kanalizacji deszczowej zlokalizowane przed skrzyżowanie z drogą powiatową. Budowa chodnika nie zmienia istniejącego systemu odwodnienia.

Na odcinku występowania rowu zanikającego chodnik zaprojektowano poza omawianym rowem. Projektuje się odtworzenie – oczyszczenie i udrożnienie istniejącego rowu przydrożnego zanikającego.

5.6.Roboty ziemne

Przed wykonaniem robót ziemnych należy usunąć warstwę humusu zgodnie z tab. „Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej”.

Przewiduje się wykonanie robót ziemnych zgodnie z tabelą robót ziemnych: wykop -  85,20 m3, nasyp -  18,72 m3 zgodnie z tabelą „Robót ziemnych”, zużycie na miejscu – 18,72 m3, nadmiar objętości – 66,47 m3.

5.8.Umocnienia skarp

Umocnienie skarp zaprojektowano przy przepustach oraz przeciwskarpę rowu przydrożnego od strony chodnika zgodnie z tabelą „Umocnienia skarp”.

5.9.Uzbrojenie terenu - URZĄDZENIA OBCE

Teren pasa drogowego jest uzbrojony. W obszarze objętym opracowaniem znajdują się: kable telefoniczne, linie energetyczne, oświetlenie uliczne, woda, gaz i kanalizacja sanitarna, oraz kanalizacja deszczowa.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy uzgodnić z gestorami sposób zabezpieczenia przejść podłużnych i poprzecznych pod budowanym chodnikiem. Wymagane zabezpieczenia należy wykonać przed rozpoczęciem robót drogowych.

5.10. Zjazdy

Projektuje się zjazdy dla przekroju ulicznego o szerokości 4 mb, skos 1mx1 m. Zjazd dla przekroju szlakowego projektuje się o szerokości 3 mb i łuku  wyokrąglającym krawędź jezdni i zjazdu 3 mb.

Parametry techniczne projektowanych zjazdów przedstawiono w części rysunkowej: rys. nr 2  „Plan sytuacyjny”, rys. nr 5  „Konstrukcja i rzut poziomy zjazdu”, rys.  nr 6 „Konstrukcja i rzut poziomy zjazdu km 0+340,50”  oraz w tabeli „ Zestawienie zjazdów” w której zestawiono również dojścia piesze do posesji, dla których projektuje się konstrukcję jak dla chodnika.

Konstrukcja Nr 2a została zaprojektowana zgodnie z warunkami Zakładu Gazowniczego w Lublinie  
/nad istniejącym gazociągiem/.

5.11. Przepust pod zjazdem

Pod zjazdem indywidualnym w km 0+340,50 zachodzi konieczność wydłużenia istniejącego przepustu, w związku z powyższym przeprojektuje się wymianę istniejącego przepustu  o średnicy 40 cm dł. 5 mb i wykonanie przepustu z rur z rur PEHD o śr. 40 cm i dł. 7 cm  o zakończeniu skośnym o spadku podłużnym 0,5 %.

Inwestor uzyskał  dnia 11.08.2021 informację Nadzoru Wodnego w Lublinie o braku sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego stosowanie do wniosku złożonego dnia 08.10.2021r.

Długość elementów skośnych może nieznacznie odbiegać od projektowanych w zależności od producenta jednak  nie więcej niż 15 %.  Rzędna  dna przepustu 205,40, rzędna wlotu 205,42 rzędna wylotu 205,38 wg układu odniesienia mapy do celów projektowych.

6. Powierzchnie projektowanych elementów zagospodarowana terenu.

ZESTAWIENIE ILOŚCI ROBÓT.

Zestawienie ilości robót /bilans powierzchni/:                                                      -    ETAP I +ETAP II

- długość odcinka drogi                                                                            -  66,05+301,95= 368 mb.

- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej                                        -  383,36+77,01=440,37 m2

- nawierzchnia zjazdów  z kostki brukowej                                        -  107,87+7,14=115,01 m2

- nawierzchnia zjazdów  z płyt betonowych                                       -  4,5+0=4,50 m2

- dojścia do posesji  z kostki brukowej                                              -   4,95+0,58=5,53 m2

- krawężnik betonowy  15x30  cm                                                            -   274,50+64,62=339,57 mb.

- obrzeże betonowe  6x20  cm                                                                  -  300,80+60,28=361,08 mb.

- przepusty pod zjazdami z rur  HDPE śred. 40 cm                                   -   7 mb.

- umocnienie skarp płytami ażurowymi  40x60x8                                       -  29,56 +0=29,56 m2

- ustawienie barier ochronnych U-11a                                                       -  36 mb.

- plantowanie skarp wykopu                                                                       -  61,23+24,71=86,94 m2

- plantowanie skarp nasypu                                                                       -  202,69+0=202,69 m2

- roboty ziemne obliczono na podstawie przekroi poprzecznych:

-wykop                                                                                                      - 67,85+17,34=85,20 m3,

-nasyp                                                                                                      - 18,06+0,66=18,72 m3,

- rozbiórka nawierzchni bitumicznej                                                           - 24,42+21,59=46,01 m2

7. Dostępność gruntu pod budowę drogi

Budowany chodnik na całym odcinku zlokalizowany jest na terenie działki pasa drogowego nr ewid. 238 - pas drogowy drogi gminnej nr 107127L oraz  w obrębie skrzyżowań drogi gminnej z drogami wewnętrznymi na terenie dróg wewnętrznych położonych na działkach nr 1468 i 1462.

8. Uzgodnienia i opinie

- Inwestor uzyskał uzgodnienie inwestycji i uzyskał warunki techniczne na zabezpieczenie infrastruktury gazowej w obrębie planowanej inwestycji zgodnie z pismem znak:PSGLU.ZMDZ.763.074Z.1.21 z dnia 5.08.2021r.

- Przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego na przebudowę przepustu pod zjazdem indywidualnym z dnia 08.11.2021r.,

- uzgodnienie ZUDP SP w Lublinie  w zakresie budowy kanału technologicznego zamieszczone w opracowaniu branży telekomunikacyjnej.

Roboty budowlane muszą być wykonywane przez specjalistyczną firmę budowlaną.